SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE PRODUÇÃO

para Metalomecânica PME

Plano de Implementação Completo — Versão 1.0

| Autor Rodrigo | Empresa Actual Cubotonic, Malveira, Portugal |
| --- | --- |
| Horizonte 12 meses (Produto independente) | Versão do Prompt Completo — Para uso com Opus 4.6 |

⚠  AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento é de uso exclusivamente pessoal do autor. Não contém dados proprietários da Cubotonic.

# PAPEL E IDENTIDADE DA IA

Tu és um arquitecto sénior de soluções de IA, engenheiro de machine learning e estratega de negócio industrial. Tens experiência profunda em: • Sistemas de execução de produção (MES) e integração com ERP • Modelação preditiva para ambientes de fabrico discreto • Estratégia go-to-market para SaaS B2B em mercados de PME industrial • Conformidade regulatória EU: RGPD, ISO 42001, EU AI Act • Indústria metalomecânica e transformação de chapa metálica especificamente A tua tarefa: produzir um plano de implementação exaustivo, profissional e accionável — tecnicamente construível e comercialmente viável — para o produto descrito abaixo. Responde SEMPRE em Português de Portugal. Usa terminologia industrial portuguesa. Quando apresentares decisões técnicas, apresenta SEMPRE duas alternativas com prós e contras antes de recomendar. Inclui exemplos de código Python, SQL e configuração sempre que relevante. O documento final deve ser profissional o suficiente para ser apresentado a um co-fundador, investidor ou cliente.

# QUEM SOU EU — CONTEXTO E RESTRIÇÕES

O meu nome é Rodrigo. Sou português, baseado em Portugal, com formação em automação industrial e planeamento de produção. Recentemente entrei numa empresa metalomecânica chamada Cubotonic, situada em Malveira, Portugal, onde trabalho há aproximadamente um mês.

### A Cubotonic opera as seguintes máquinas e processos:

| Tipo de Máquina / Processo | Descrição | Relevância para o Sistema |
| --- | --- | --- |
| Corte a Laser de Fibra | Corte de chapa metálica em aço carbono, inox, alumínio | Posto com maior carga, mas com mais poder de produção. |
| Quinadeiras (Press Brakes) | Dobragem/quinagem de chapa | Tempo muito sensível ao nº de dobragens e setup de ferramentas |
| Soldadura manual e automática | Soldadura e rebitagem de componentes | Tempo muito sensível a produção manual, mau “tracking” de cargas e tempos necessários (registo histórico muito mau) |
| Fabricação de Chapa Metálica | Processos intermédios: preparação, chanfro, rebarbagem | Frequentemente subestimados no planeamento manual |
| Pintura / Lacagem | Linha de produção com lacagem e secagem em forno | Uma fase algo complexa e de difícil previsão pelas incertezas de previsão de capacidade |
| Montagem Mecânica | Assemblagem de componentes, fixadores, ajustes | Alta variabilidade — difícil de modelar sem dados históricos |

No meu primeiro mês, construí independentemente um ficheiro Excel dinâmico ligado a uma base de dados SQL Server que automatiza a extracção de dados e substitui processos de planeamento manuais. Isto demonstra capacidade real com SQL, pipelines de dados e ferramentas de automação.

RESTRIÇÃO CRÍTICA — LER COM ATENÇÃO: Sou colaborador, não proprietário da Cubotonic. Qualquer produto que construa deve ser desenvolvido de forma independente, no meu tempo livre, com os meus próprios recursos. NÃO POSSO usar dados proprietários, sistemas ou propriedade intelectual da Cubotonic sem autorização escrita explícita. No entanto: posso usar o meu conhecimento de domínio livremente. Posso abordar a Cubotonic posteriormente como potencial early adopter ou parceiro piloto, ao abrigo de um acordo formal. Qualquer referência a dados da Cubotonic neste plano não é com intenção de apropriação, apenas como guia ou possibilidade de suporte/parceria.

# OS PROBLEMAS REAIS — ORDENADOS POR IMPACTO FINANCEIRO

O sistema não resolve um único problema — resolve um conjunto de problemas interligados que custam dinheiro real às fábricas metalomecânicas todos os dias. Abaixo, listados por impacto financeiro e disposição a pagar:

| # | Problema | Impacto Financeiro | Como o Sistema Resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORÇAMENTAÇÃO ERRADA — cotações mal estimadas geram encomendas deficitárias | MUITO ALTO — uma cotação errada em 15% elimina a margem | Previsão automática de horas + custo por encomenda em minutos |
| 2 | DATAS DE ENTREGA NÃO CUMPRIDAS — compromissos assumidos sem base real de capacidade | ALTO — perda de clientes, penalizações contratuais | Visibilidade de carga em tempo real antes de comprometer data |
| 3 | GARGALOS NÃO ANTECIPADOS — ex: soldadura parada à espera da quinagem, ou vice-versa | ALTO — ineficiência de capacidade, horas pagas sem produção | Previsão de carga por posto de trabalho com identificação de bottleneck |
| 4 | URGÊNCIAS QUE DESTROEM O PLANO — ordens urgentes inseridas sem análise de impacto | MUITO ALTO — efeito dominó que atrasa múltiplas encomendas | Simulação de impacto antes de aceitar a ordem urgente |
| 5 | DECISÃO MAKE-OR-BUY — quando subcontratar uma operação | MÉDIO — decisão intuitiva pode custar mais do que subcontratar | Motor de recomendação baseado em carga actual e custo |
| 6 | RISCO DE RETRABALHO — probabilidade de falha de qualidade por combinação material/máquina/tolerância | MÉDIO — retrabalho consome capacidade não planeada | Score de risco de qualidade por linha de encomenda |

NOTA ESTRATÉGICA: O Problema 1 (Orçamentação) tem a maior disposição a pagar do mercado. Um orçamentista que demora 2–4 horas por cotação e comete erros de 10–20% está a custar dezenas de milhares de euros por ano à empresa. Este deve ser o caso de uso de entrada.

# VISÃO ALARGADA — AGENTE DE INTELIGÊNCIA DE PRODUÇÃO

O produto final não é apenas um modelo de previsão. É um AGENTE DE INTELIGÊNCIA DE PRODUÇÃO — um sistema de IA conversacional que integra previsão, planeamento, alertas e simulação numa interface unificada.

### Capacidade 1 — Leitura Automática de Encomendas

O agente processa documentos de encomenda em vários formatos:

- PDFs de encomenda e plantas técnicas — extracção de parâmetros por OCR e visão computacional

- Ficheiros DXF/DWG — parsing directo de geometria (perímetro de corte, área, nº furos, nº dobragens, análise de soldadura necessária)

- Dados de ERP — leitura directa via API REST ou stored procedure SQL

- Linguagem natural — o planeador descreve a peça em texto e o agente interpreta

Pipeline de parsing DXF com Python (ezdxf) — o agente extrai automaticamente:

import ezdxf

import math

def parse_dxf_part(filepath: str) -> dict:

doc = ezdxf.readfile(filepath)

msp = doc.modelspace()

total_cut_length = 0.0

internal_contours = 0

all_entities = []

for entity in msp:

if entity.dxftype() == 'CIRCLE':

# Furos circulares — contornos internos

circumference = 2 * math.pi * entity.dxf.radius

total_cut_length += circumference

internal_contours += 1

elif entity.dxftype() in ('LINE', 'ARC', 'LWPOLYLINE', 'SPLINE'):

total_cut_length += get_entity_length(entity)

bbox = ezdxf.bbox.extents(msp)

width = bbox.extmax.x - bbox.extmin.x

height = bbox.extmax.y - bbox.extmin.y

area = width * height

return {

'cut_perimeter_mm': round(total_cut_length, 2),

'internal_contours': internal_contours,

'bounding_box_mm': (round(width, 2), round(height, 2)),

'bounding_area_mm2': round(area, 2),

'estimated_complexity': classify_complexity(total_cut_length, internal_contours)

}

### Capacidade 2 — Previsão de Carga em Tempo Real

Para cada encomenda nova, o sistema calcula:

| Output do Modelo | Unidade | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Horas de corte laser | horas + minutos | 2h 34min (±18min) |
| Horas de quinagem | horas + minutos | 1h 12min (±22min) |
| Horas de soldadura | horas + minutos | 0h 45min (±15min) |
| Horas de pintura | Horas + minutos | 0h 45min (±15min) |
| Horas de montagem | horas + minutos | 3h 00min (±45min) |
| Peso total de material | kg | 47.3 kg (±2.1 kg) |
| Custo estimado de produção | € | € 1.240 (±€ 85) |
| Score de risco de qualidade | 0–100% | 23% (baixo risco) |
| Intervalo de confiança global | % | ±12% (confiança: alta) |

### Capacidade 3 — Verificação contra Fila de Produção Activa

- Consulta o estado actual do ERP/MES: o que está já agendado?

- Identifica conflitos e gargalos com encomendas existentes

- Propõe datas de entrega viáveis automaticamente

- Mostra a taxa de ocupação por posto de trabalho para os próximos N dias

Nota: poderá ser necessária implementação de ferramenta de “Fila de Produção Ativa”.

### Capacidade 4 — Interface Conversacional para Planeadores

Exemplos de perguntas reais que os planeadores podem fazer ao sistema:

Planeador: 'Se aceitar esta encomenda para sexta-feira, o que atrasa?'

Agente: 'A encomenda #1234 atrasa 1 dia e a #1187 atrasa 2 dias.'

'O gargalo é a quinadeira na quinta-feira (94% de ocupação).'

'Sugestão: subcontratar a quinagem desta encomenda resolve o conflito.'

Planeador: 'Qual o impacto no laser esta semana se aceitar mais 3 encomendas?'

Agente: 'O laser passa de 78% para 103% de ocupação na quarta-feira.'

'Não é viável sem horas extra ou subcontratação de corte.'

Planeador: 'Esta peça em S355 de 10mm com 4 dobragens — quanto tempo demora?'

Agente: 'Estimativa: Laser 45min ¦ Quinagem 35min ¦ Total: 1h 20min (±15min)'

'Custo estimado: €112. Confiança: alta (material e espessura bem conhecidos)'

### Capacidade 5 — Alertas Proactivos

- 'A encomenda #1234 está em risco de atraso — laser a 92% na quarta-feira'

- 'Esta encomenda tem probabilidade de retrabalho de 34% — rever tolerâncias antes de produção'

- 'Detectada degradação de performance no laser — tempos reais 12% acima do previsto (possível manutenção?)'

### Capacidade 6 — Aprendizagem Contínua

- Cada encomenda concluída (real vs. previsto) alimenta o pipeline de retreino

- Detecção de drift: alertas quando a precisão do modelo degrada

- Fine-tuning automático quando há dados suficientes (threshold configurável)

- Versionamento de modelos com MLflow — rollback imediato se novo modelo for pior

# FACTORY CONFIGURATION ENGINE — ARQUITECTURA MULTI-FÁBRICA

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL: O sistema não contém lógica hardcoded para máquinas ou processos específicos. Cada instalação cliente é configurada como uma instância independente com os seus próprios postos de trabalho, máquinas e parâmetros de performance. O modelo de ML aprende os tempos reais DAQUELA fábrica — não de uma fábrica genérica. Uma fábrica sem CNC simplesmente não activa esse módulo. Uma fábrica com soldadura robotizada tem parâmetros completamente diferentes de uma com soldadura TIG manual. O sistema adapta-se — sem alterações de código.

### Nível 1 — Configuração de Postos de Trabalho (Work Centers)

Cada fábrica define os seus postos de trabalho na plataforma. Um posto de trabalho é uma unidade de capacidade com os seguintes atributos:

| Atributo | Tipo | Exemplo — Cubotonic |
| --- | --- | --- |
| ID único e nome | String | Laser_Fibra_01, Quinadeira_100T |
| Tipo de operação | Categoria | corte, quinagem, maquinagem, soldadura, montagem, QC |
| Capacidade disponível | horas/dia + turnos | 16h/dia (2 turnos) / 8h/dia (1 turno) |
| Custo por hora | €/hora | €85/hora (laser), €45/hora (quinagem) |
| Restrições de material | Lista | aço carbono, inox, alumínio, cobre |
| Restrições de dimensão | mm | Máx. 3000x1500mm (laser), Máx. 3100mm comprimento (quinagem) |
| Calendário de manutenção | Datas | Manutenção preventiva: 1º sábado do mês |

### Nível 2 — Parâmetros de Performance por Máquina

Cada máquina tem uma tabela de parâmetros que pode ser:

- A) INTRODUZIDA MANUALMENTE no onboarding — velocidades de corte, tempos de setup, eficiência do operador

- B) APRENDIZAGEM AUTOMATICA com dados históricos — o modelo calibra com ordens concluídas

- C) ESTIMA COM DADOS SINTÉTICOS (cold start) — usa benchmarks da indústria como prior; intervalos de confiança mais largos até acumular dados reais

### Nível 3 — Sequência de Operações (Routing)

Cada tipo de peça segue uma sequência de postos de trabalho. O sistema define routings típicos e aprende novos:

| Tipo de Peça | Routing Típico | Postos Envolvidos |
| --- | --- | --- |
| Chapa simples cortada e dobrada | Laser → Quinagem → QC → Expedição | 2–3 postos |
| Peça maquinada | Laser → CNC → Tratamento superfície → Montagem → QC | 4–5 postos |
| Estrutura soldada | Laser → Preparação/chanfro → Soldadura → Acabamento → QC | 4–5 postos |
| Componente de montagem complexa | Laser → CNC → Quinagem → Soldadura → Montagem → QC | 5–6 postos |

### Nível 4 — Sub-Modelos de ML por Posto de Trabalho

Em vez de um único modelo global, o sistema treina sub-modelos especializados por tipo de operação:

| Sub-Modelo | Inputs Principais | Outputs |
| --- | --- | --- |
| Modelo Laser | material, espessura, perímetro de corte, nº furos, área da peça | tempo de corte, tempo de setup, risco de rejeição |
| Modelo Quinagem | material, espessura, nº dobragens, ângulos, comprimento de dobra, raio interior | tempo de quinagem, nº setups de ferramenta |
| Modelo Pintura/Lacagem | Quantidade de tintta por área, numero de pinturas necessárias | Tempo de pintura, tempo de secagem, risco de contaminação |
| Modelo CNC | material, dimensões, nº operações, tolerâncias, tipo de acabamento superficial | tempo de maquinagem, nº fixturações |
| Modelo Soldadura | comprimento de cordão, tipo de junta, material, espessura, tipo de processo | tempo de soldadura, consumo de material de adição |
| Modelo Montagem | nº componentes, nº fixadores, tipo de ajuste, complexidade, tipo de estrutura | tempo de montagem |

### Nível 5 — Processo de Onboarding de uma Nova Fábrica

| Semana | Actividades | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Definir postos de trabalho e máquinas; introduzir parâmetros base (velocidades, custos/hora, capacidades); importar histórico CSV do ERP se disponível | Configuração inicial completa |
| Semana 2–4 | Sistema faz previsões com dados sintéticos + configuração; planeador compara com experiência; ajustes manuais de parâmetros; primeiras ordens reais alimentam o modelo | Modelo calibrado para a fábrica |
| Mês 2–3 | Modelo captura padrões específicos da fábrica; intervalos de confiança diminuem; relatório mensal: accuracy previsto vs. real | Modelo em produção activa |

### Nível 6 — Arquitectura Multi-Tenant

Com múltiplas fábricas no sistema, a arquitectura garante:

- ISOLAMENTO TOTAL: os dados de uma fábrica nunca são acessíveis a outra

- MODELOS ISOLADOS (Ano 1): modelo completamente separado por fábrica — máxima privacidade, resolve cold start com dados sintéticos

- FEDERATED LEARNING (Ano 2+): o modelo global aprende de todas as fábricas sem os dados saírem de cada fábrica — melhor performance, maior privacidade

Schema de base de dados multi-tenant (PostgreSQL):

-- SCHEMA MULTI-TENANT

CREATE TABLE tenants (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name VARCHAR(200) NOT NULL,

country VARCHAR(50) DEFAULT 'Portugal',

plan VARCHAR(50) DEFAULT 'starter',

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE work_centers (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

operation_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- laser, bending, cnc, welding, assembly, qc

capacity_hours_day DECIMAL(5,2),

cost_per_hour DECIMAL(8,2),

active BOOLEAN DEFAULT TRUE

);

CREATE TABLE machine_parameters (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

work_center_id UUID REFERENCES work_centers(id) ON DELETE CASCADE,

material VARCHAR(50), -- S235, S355, AISI304, etc.

thickness_min_mm DECIMAL(6,2),

thickness_max_mm DECIMAL(6,2),

cut_speed_mm_min DECIMAL(8,2),

pierce_time_sec DECIMAL(6,2),

setup_time_min DECIMAL(8,2),

operator_efficiency DECIMAL(4,2) DEFAULT 0.85

);

CREATE TABLE production_orders (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

order_ref VARCHAR(100),

material VARCHAR(50), thickness_mm DECIMAL(6,2),

cut_perimeter_mm DECIMAL(10,2), internal_contours INT,

n_bends INT, quantity INT,

predicted_laser_h DECIMAL(8,3), actual_laser_h DECIMAL(8,3),

predicted_bending_h DECIMAL(8,3), actual_bending_h DECIMAL(8,3),

predicted_total_cost DECIMAL(10,2), actual_total_cost DECIMAL(10,2),

status VARCHAR(30) DEFAULT 'predicted', -- predicted, in_production, completed

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

# ESTRATÉGIA DE DADOS — 4 TRACKS PARALELOS

### Track 1 — Geração de Dados Sintéticos (Começar Imediatamente)

Gerar encomendas simuladas realistas usando conhecimento de domínio metalomecânico. O plano deve incluir código Python completo para gerar 10.000–50.000 registos sintéticos com distribuições realistas e ruído. Os dados sintéticos devem cobrir:

- Materiais: S235, S355, AISI 304, AISI 316, alumínio 5083, Hardox 400/450

- Espessuras por material e tipo de máquina (ranges realistas por categoria)

- Complexidade geométrica: distribuições de perímetro, nº furos, nº dobragens, ângulos

- Parâmetros de máquina: velocidade de corte por material/espessura, pierce time, setup time

- Tempos de montagem: nº componentes, comprimento de soldadura, fixadores

Incluir código Python completo com ruído realista (variação ±15-25% para simular variabilidade humana e de processo).

### Track 2 — Pipeline de Parsing de Ficheiros DXF/CAD

Muitas fábricas têm anos de ficheiros DXF associados a trabalhos concluídos no ERP. Este track cria um pipeline de extracção automática de features geométricas usando a biblioteca ezdxf:

- Perímetro total de corte (mm) — directamente relacionado com tempo de laser

- Número de contornos internos (furos, recortes)

- Dimensões da bounding box (envelope da peça)

- Área da peça e estimativa de utilização de chapa

- Número de linhas de dobra (a partir de anotações no desenho)

VANTAGEM COMPETITIVA: Este approach elimina introdução manual de dados e diferencia o produto de qualquer concorrente genérico. Incluir código Python completo e funcional para este pipeline.

### Track 3 — Datasets Públicos

Identificar datasets específicos de:

- Kaggle — manufacturing time prediction, CNC machining, sheet metal datasets

- UCI Machine Learning Repository — manufacturing datasets

- NIST — manufacturing process datasets

- OpenML — datasets de tempo de processo industrial

- GitHub — repositórios de grupos de investigação em manufatura

Para cada dataset: nome, URL, relevância, limitações e estratégia de adaptação para metalomecânica.

### Track 4 — Aquisição de Dados de Parceiros

Estratégia para abordar fábricas metalomecânicas para dados históricos anonimizados:

- Template de acordo de partilha de dados (conforme RGPD)

- Pipeline de anonimização: remover nomes de clientes, substituir por IDs, agregar onde necessário

- Troca de valor: fábricas recebem acesso gratuito ao modelo em troca de dados

- Target: 5 fábricas parceiras no Ano 1, 500–2000 ordens concluídas cada

# STACK TECNOLÓGICO — COMPARAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Para cada componente, apresentar DUAS alternativas com prós e contras, seguido de recomendação clara com justificação.

| Componente | Opção A | Opção B | Opção C (se aplicável) | Recomendação Pedida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Framework de ML | XGBoost/LightGBM (tabular baseline) | PyTorch neural network (tabular + sequencial) | NeMo/LLM apenas para camada NLP | Recomendar por fase |
| Extracção geométrica | ezdxf (parsing DXF) | OpenCV + visão computacional (desenhos PDF) | — | Ambas em paralelo |
| API e serving | FastAPI | Flask | — | Com justificação de produção |
| Agente conversacional | LangChain + GPT-4o/Claude API | NVIDIA NeMo fine-tuned (self-hosted) | Anthropic API com tool use | Por fase e custo |
| Base de dados | PostgreSQL | SQL Server | — | Com multi-tenant |
| Experiment tracking | MLflow (self-hosted) | Weights & Biases (cloud) | — | Com justificação |
| Deployment | Docker + cloud (AWS/Azure) | On-premise Docker | Híbrido | Com custo estimado |
| Interface de utilizador | Streamlit (MVP) | React/Next.js (produção) | — | Por fase |
| Integração ERP | REST API | SQL stored procedure | Excel/Power Query plugin | Sequência de rollout |

Nota sobre o NVIDIA NeMo: avaliar especificamente se faz sentido usar NeMo para fine-tuning de um modelo de linguagem open-source (ex: Mistral, LLaMA) para criar uma interface conversacional self-hosted, versus usar a API da Anthropic (Claude) ou OpenAI com tool use. Comparar: custo, controlo, privacidade de dados de clientes, performance, e complexidade de manutenção.

# ARQUITECTURA DO MODELO — INPUTS, OUTPUTS E AVALIAÇÃO

### Inputs do Modelo (Features)

| Feature | Tipo | Fonte | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de material | Categórico | ERP / manual / DXF | S235, S355, AISI304, AISI316, Al5083, Hardox... |
| Espessura do material (mm) | Contínuo | ERP / manual / DXF | Range: 0.5mm – 25mm dependendo do processo |
| Dimensões da peça (L×W mm) | Contínuo | ERP / DXF parser | Bounding box extraída automaticamente do DXF |
| Perímetro de corte (mm) | Contínuo | DXF parser / manual | Feature mais preditiva para tempo de laser |
| Nº contornos internos (furos) | Inteiro | DXF parser / manual | Cada furo tem pierce time adicional |
| Nº e dimensões de soldadura |  |  | Cada peça precisa de soldadura especifica e de processos de soldadura especificos |
| Nº dobragens | Inteiro | ERP / manual / anotações DXF | Feature mais preditiva para tempo de quinagem |
| Ângulos de dobragem | Contínuo | ERP / manual | Dobragens >120° são mais rápidas |
| Raio interior de dobra | Contínuo | ERP / manual | Radios pequenos em material grosso = mais tempo |
| Requisitos de acabamento superficial | Categórico | ERP / manual | bruto, jateado, pintado, polido, galvanizado |
| Tolerâncias dimensionais | Categórico | ERP / manual | standard (±1mm), apertadas (±0.1mm), críticas (±0.01mm) |
| Quantidade de peças | Inteiro | ERP | Efeito de série: setups amortizados por quantidade |
| Score de complexidade de montagem | Composto | ERP / manual | Derivado de: nº componentes, fixadores, tipo de ajuste |
| Posto de trabalho alvo | Categórico | Routing / configuração | Específico de cada fábrica — parâmetros próprios |
| Grau do material | Categórico | ERP | Diferentes graus do mesmo material têm comportamentos distintos |

### Outputs do Modelo (Multi-Output Regression)

| Output | Tipo | Unidade | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas de corte laser | Contínuo | horas | Inclui pierce time, cut time, setup — específico da máquina configurada |
| Horas de quinagem | Contínuo | horas | Inclui setups de ferramenta, dobragens, reposicionamentos |
| Horas de CNC | Contínuo | horas | Inclui fixturações, operações, acabamentos |
| Horas de soldadura | Contínuo | horas | Baseado em comprimento de cordão e tipo de junta |
| Horas de montagem | Contínuo | horas | Variável mais difícil — maior incerteza inicial |
| Peso total de material | Contínuo | kg | Calculado via geometria + densidade do material |
| Custo estimado de produção | Contínuo | € | Derivado de: horas × custo/hora por posto + material |
| Score de risco de qualidade | Contínuo | 0.0–1.0 | Probabilidade de retrabalho ou rejeição QC |
| Intervalo de confiança | Por output | % | ±X% — comunicado ao utilizador em linguagem simples |

### Métricas de Avaliação e Critério de 'Bom o Suficiente'

| Métrica |  | Fórmula | Target | Aceitável | Inaceitável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAPE |  | mean(¦actual-pred¦/actual) | < 10% | 10–15% | > 20% |
| MAE |  | mean(¦actual-pred¦) | < 15min (laser) | 15–30min | > 45min |
| RMSE |  | sqrt(mean((actual-pred)²)) | < 20min | 20–35min | > 50min |
| Cobertura intervalo confiança |  | % casos dentro do IC | > 90% | 85–90% | < 80% |
| Comparação com estimativa humana |  | MAPE humano | Melhor que humano | Igual ao humano | Pior que humano |
| CRITÉRIO DE 'BOM O SUFICIENTE' PARA USO COMERCIAL: O modelo é comercialmente viável quando o seu MAPE é inferior a 15% em pelo menos 80% das encomendas. Para contexto: um orçamentista experiente erra tipicamente 10–25% — logo, o target inicial é ser pelo menos tão bom quanto um humano experiente, antes de superá-lo. A precisão melhora com dados reais da fábrica — comunicar sempre isto ao cliente. |  |  |  |  |

# INTEGRAÇÃO COM ERP E SISTEMAS EXISTENTES

### Tier 1 — REST API (Clientes Tecnicamente Maduros)

Especificação OpenAPI completa para os seguintes endpoints:

POST /api/v1/predict/order-load # Previsão de carga para nova encomenda

POST /api/v1/simulate/rush-order # Simulação de impacto de ordem urgente

GET /api/v1/capacity/current # Estado actual da fila de produção

GET /api/v1/capacity/forecast/{days} # Previsão de capacidade para N dias

GET /api/v1/alerts/active # Alertas proactivos activos

POST /api/v1/feedback/order-completed # Feedback: real vs. previsto (continuous learning)

GET /api/v1/model/accuracy # Métricas de precisão do modelo

POST /api/v1/factory/configure # Configuração de postos de trabalho

Incluir: autenticação por API key + JWT, rate limiting, versionamento de API, exemplos de payload JSON para cada endpoint.

### Tier 2 — SQL Stored Procedure (ERPs Legacy)

Para fábricas com ERPs sem suporte a REST API (PHC, Primavera legacy, SAP B1 com ODBC):

-- Stored procedure que chama a API de previsão e escreve resultado no ERP

-- Exemplo T-SQL (SQL Server):

CREATE PROCEDURE sp_PredictOrderLoad

@order_id VARCHAR(50),

@material VARCHAR(50),

@thickness_mm DECIMAL(6,2),

@cut_perimeter_mm DECIMAL(10,2),

@n_bends INT,

@quantity INT

AS BEGIN

DECLARE @json_payload NVARCHAR(MAX);

DECLARE @api_response NVARCHAR(MAX);

SET @json_payload = (SELECT @order_id AS order_id, @material AS material,

@thickness_mm AS thickness_mm FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER);

-- Chamar API REST via sp_invoke_external_rest_endpoint (SQL Server 2022+)

-- ou via CLR integration em versões anteriores

EXEC sp_invoke_external_rest_endpoint

@url = 'https://api.producao-ai.pt/v1/predict/order-load',

@payload = @json_payload,

@response = @api_response OUTPUT;

-- Escrever resultado de volta ao ERP

UPDATE producao_encomendas

SET horas_laser_previstas = JSON_VALUE(@api_response, '$.laser_hours'),

horas_quinagem_previstas = JSON_VALUE(@api_response, '$.bending_hours'),

custo_estimado = JSON_VALUE(@api_response, '$.estimated_cost')

WHERE id = @order_id;

END

### Tier 3 — Excel/Power BI Plugin (Clientes Low-Tech)

- Excel add-in usando Power Query com chamada HTTP à API

- Template Excel pré-configurado: o utilizador preenche os campos da peça e carrega no botão

- Power BI dataset com coluna de previsão actualizada automaticamente

- Guia de setup passo-a-passo que não requer nenhum conhecimento de IT

### Integração com Software de Nesting e CAM

| Software | Presença no Mercado PT | Tipo de Integração Possível |
| --- | --- | --- |
| Lantek Expert | Alta — líder em PT | API REST (Lantek Analytics), exportação de relatórios de tempo |
| SigmaNEST | Média | Exportação CSV de jobs com tempos estimados de máquina |
| Alma CAM | Média-alta (França/PT) | Exportação de dados de programa CNC com tempos |
| Trumpf TruTops Boost | Média (utilizadores Trumpf) | Integração via Trumpf API ou exportação de dados de job |
| Bystronic BySoft | Média (utilizadores Bystronic) | Exportação de dados de programa e tempos de corte |

# CONFORMIDADE, PRIVACIDADE E GESTÃO DE RISCO

| Regulamento | Requisitos Relevantes para Este Sistema | Como Cumprir |
| --- | --- | --- |
| RGPD (EU 2016/679) | Dados de encomendas podem conter referências a clientes (pessoas singulares em PME); dados de operadores/planeadores são dados pessoais | Anonimização de clientes por ID; contratos de processamento de dados com fábricas clientes; alojamento em servidores EU; direito ao apagamento implementado |
| ISO 42001 (AI Management Systems) | Documentação do sistema de IA; avaliação de risco; supervisão humana; auditabilidade das decisões | Documentar: inputs, outputs, limitações, métricas de accuracy; human-in-the-loop: previsões são recomendações, não comandos; log de todas as previsões e feedback |
| EU AI Act (2024) | Classificar este sistema: provavelmente 'risco limitado' ou 'risco mínimo' (não é sistema de IA de alto risco por não afetar direitos fundamentais) | Transparência: informar utilizadores que estão a interagir com IA; não apresentar previsões como certezas; manter registo de versões do modelo |

PRINCÍPIO DE CONFIANÇA — INTERVALOS DE CONFIANÇA SEMPRE: O sistema NUNCA apresenta previsões pontuais sem intervalo de confiança. Exemplo correcto: 'Estimativa de laser: 2h 30min (±20min, confiança: alta)' Exemplo errado: 'Tempo de laser: 2h 30min' (falsa precisão) Quando a confiança é baixa (dados insuficientes, peça muito fora da distribuição de treino), o sistema sinaliza explicitamente: 'Confiança baixa — recomendo validação manual antes de comprometer data'

# COMERCIALIZAÇÃO E GO-TO-MARKET

### Perfil do Cliente Ideal (ICP)

| Critério | Descrição | Sinais de Qualificação |
| --- | --- | --- |
| Sector | Metalomecânica / transformação de chapa / fabrico por encomenda (job shop) | Laser cutting + quinagem + soldadura como processos core |
| Dimensão | 20–200 colaboradores | 1–10 máquinas principais, faturação €2M–€30M |
| Maturidade digital | Usa ERP (mesmo básico) ou Excel avançado | Já tem SQL Server ou PostgreSQL — ou quer migrar |
| Dor de planeamento | Planeador passa >2h/dia em estimativas manuais; atrasos frequentes | Score >7/10 em questionário de dor de planeamento |
| Perfil de decisor | Engenheiro de produção ou gestor de operações, 35–60 anos | Aberto a ferramentas digitais, cético mas curioso com IA |
| Geografia (Fase 1) | Portugal continental, principalmente Norte e Centro-Norte | Distritos: Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Lisboa |

### Canais de Go-to-Market — Portugal

| Canal | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| AIMMAP | Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal — acesso directo a centenas de sócios | ALTA — entrar como parceiro/fornecedor associado |
| PRODUTECH | Cluster português de produção sustentável — ponte para fábricas e fundos EU | ALTA — acesso a projectos de digitalização financiados |
| PRR / Portugal 2030 | Incentivos à digitalização de PME — posicionar o produto como elegível para apoio financeiro | ALTA — argumento de venda poderoso (cliente co-financiado) |
| EMAF / METALMORFOSE | Feiras da indústria metalomecânica e metalurgia em Portugal | MÉDIA — presença anual, demonstrações ao vivo |
| LinkedIn directo | Outreach a directores de produção e engenheiros industriais | ALTA — custo baixo, qualificação rápida |
| Parceiros ERP (PHC, Primavera) | Resellers de ERP que já têm confiança das fábricas clientes | MÉDIA-ALTA — canal indirecto mas qualificado |
| WhatsApp Business | Comunicação directa com gestores de fábrica (comum em PME PT) | MÉDIA — follow-up e suporte pós-venda |

### Opções de Pricing

Apresentar três modelos com prós, contras e recomendação para o mercado português:

| Modelo | Estrutura | Vantagem | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS Subscription | €X/mês por fábrica (tiers: Starter/Growth/Enterprise) | Receita recorrente e previsível; escala facilmente | PME PT resiste a compromissos mensais longos — precisa ROI claro |
| Fee de Implementação + Manutenção | €X implementação + €Y/ano suporte e actualizações | Mais fácil de vender a PME conservadoras (uma vez + annual) | Não escala bem; depende de novos clientes para crescer |
| Revenue Share em Poupança | 0€ entrada + % das poupanças comprovadas | Sem risco percepcionado pelo cliente — elimina objecção de preço | Difícil de medir, exposto a disputas; cashflow imprevisível |

Recomendar a estrutura de preços ideal para o mercado PT, com valores concretos por tier, justificação e estratégia de upsell.

### Pitch de 5 Minutos (Sem Jargão Técnico)

Criar um guião de pitch para um director de produção sem background de IA. Focar em:

- 'Quanto tempo o vosso orçamentista demora a fazer uma cotação?' → agora imagina ter isso em 2 minutos

- 'Quantas vezes por mês perdem dinheiro numa encomenda mal estimada?' → isso é o problema que resolvemos

- 'O que acontece quando entra uma urgência?' → vamos mostrar o impacto antes de aceitarem

- Possível melhoria de processos internos com integração de automações – associado a várias melhorias internas

- Demonstração ao vivo com um caso real — não slides, dados reais da fábrica deles

### Estratégia de Piloto — 90 dias

| Fase | Duração | Actividades | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | Semanas 1–2 | Configuração da fábrica, importação de histórico, calibração inicial | Sistema operacional, planeador consegue usar |
| Validação | Semanas 3–8 | Previsões em paralelo com estimativas manuais; comparar accuracy | MAPE < 20%; planeador confia nas previsões |
| Adopção | Semanas 9–12 | Planeador usa sistema como ferramenta principal; medir tempo poupado | Redução de tempo de cotação > 50%; satisfação > 7/10 |
| Conversão | Semana 13 | Apresentar resultados do piloto; proposta comercial | Cliente assina contrato; pay-as-you-go ou subscription |

# ROADMAP COMPLETO — SEMANA A SEMANA

| Fase | Período | Objectivos | Entregáveis | Esforço/Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Validação do Problema | Mês 1, Semanas 1–4 | Entrevistar 5–8 planeadores de produção; validar que os problemas identificados são reais e prioritários; NÃO CONSTRUIR NADA AINDA | Relatório de validação; ICP definido; lista de early adopters potenciais; hipóteses confirmadas/refutadas | 10–12h |
| Fase 1 — Dados e Baseline | Mês 2, Semanas 5–8 | Pipeline de dados sintéticos; parser DXF funcional; dataset de 10.000 registos gerado; primeira exploração de dados | Script Python de geração sintética; ezdxf parser; Jupyter notebooks de EDA; features enginnering doc | 15–18h |
| Fase 2 — Modelo Baseline | Mês 3, Semanas 9–12 | Treinar XGBoost baseline; avaliar com métricas definidas; comparar com estimativa humana; documentar limitações | Modelo treinado; métricas de avaliação; relatório de performance; MLflow experiment tracking | 18–20h |
| Fase 3 — API e Interface MVP | Mês 4, Semanas 13–16 | FastAPI com endpoints core; interface Streamlit para teste; configuração Docker; deployment inicial | API funcional; Streamlit demo; Docker compose; documentação de API | 20–25h |
| Fase 4 — Piloto Interno / Parceiro | Mês 5–6, Semanas 17–24 | Onboarding da primeira fábrica piloto (com acordo formal); calibração com dados reais; feedback loop | Configuração da fábrica; primeiras previsões reais; relatório de accuracy; ajustes ao modelo | 15–20h |
| Fase 5 — Agente Conversacional | Mês 7–8, Semanas 25–32 | Integração LangChain + Claude/GPT-4o; interface de chat para planeadores; tool use para consulta de ERP | Agente funcional; demo conversacional; integração com API de previsão | 20–25h |
| Fase 6 — Integração ERP | Mês 9, Semanas 33–36 | REST API production-ready; stored procedure SQL para ERPs legacy; Excel plugin básico | OpenAPI spec completa; stored procedures SQL Server e PostgreSQL; Excel template | 20–25h |
| Fase 7 — Lançamento Comercial | Mês 10–11, Semanas 37–44 | Pitch deck; pricing definido; 3 propostas enviadas; primeiro contrato assinado | Pitch deck; proposta comercial template; contrato tipo; primeiro cliente pagante | 10–15h (venda) |
| Fase 8 — Crescimento | Mês 12+ | Continuous learning pipeline; 3+ fábricas clientes; roadmap Ano 2 (federated learning, mobile app, marketplace) | Pipeline CI/CD do modelo; dashboard de monitorização; roadmap Ano 2 | 20–25h |

# RECURSOS DE APRENDIZAGEM RECOMENDADOS

Para cada tecnologia e conceito no plano, fornecer: o melhor recurso gratuito (URL), tempo estimado até proficiência operacional, e os subtópicos específicos a estudar. Não respostas genéricas — subtópicos concretos para este caso de uso.

| Tecnologia / Conceito | O Que Estudar Especificamente |
| --- | --- |
| ezdxf (Python) | Leitura de ficheiros DXF; extracção de LWPOLYLINE, ARC, CIRCLE, LINE; cálculo de comprimento; bounding box; iteração sobre modelspace |
| XGBoost / LightGBM | Multi-output regression; feature importance com SHAP; early stopping; cross-validation com TimeSeriesSplit; hyperparameter tuning com Optuna |
| FastAPI | Pydantic models; async endpoints; JWT authentication; rate limiting; OpenAPI spec automática; deployment com Uvicorn+Gunicorn |
| MLflow | Experiment tracking; model registry; model versioning; deployment via MLflow serving; integração com scikit-learn pipelines |
| Docker | Dockerfile para Python; docker-compose para stack completa (API + DB + MLflow); volumes para persistência de dados; networking entre containers |
| LangChain / LangGraph | Tool use / function calling; agentes com memória; integração com APIs externas como tools; streaming de respostas; LangGraph para fluxos complexos |
| Anthropic API / Claude | Messages API; tool use / function calling; system prompts; structured outputs; streaming; rate limits e pricing |
| PostgreSQL + SQLAlchemy | Multi-tenant schema design; Row Level Security para isolamento de tenants; async SQLAlchemy; migrations com Alembic |
| SHAP (Explicabilidade) | SHAP values para tree models; waterfall plots; summary plots; explicação de previsões individuais para utilizadores não-técnicos |
| Geração de dados sintéticos | scipy.stats para distribuições; numpy para ruído; pandas para estruturação; validação estatística dos dados sintéticos vs. distribuições reais |
| Drift detection | evidently library; statistical tests (KS test, PSI); alertas quando distribuição de inputs muda; retraining triggers automáticos |
| RGPD para SaaS | Bases legais para processamento de dados; contratos de processamento (DPA); direito ao apagamento; minimização de dados; transferências internacionais |
| ISO 42001 (IA Management) | Cláusulas relevantes para sistemas de previsão industrial; documentação mínima necessária; avaliação de risco para IA de suporte à decisão |
| EU AI Act | Categorias de risco; obrigações para sistemas de risco limitado; requisitos de transparência; timeline de entrada em vigor por categoria |
| Power Query (Excel) | Chamadas HTTP REST a partir do Power Query; parsing de JSON; refresh automático; publicação em Power BI |
| Streamlit (UI MVP) | Formulários de input; visualização de previsões; autenticação básica; deployment em Streamlit Cloud; integração com FastAPI backend |
| REST API design | Versionamento de API; error handling consistente; paginação; idempotência; OpenAPI spec; testes com pytest |
| Arquitectura multi-tenant SaaS | Tenant isolation patterns; shared schema vs. separate schema; row-level security; billing por tenant; onboarding automatizado |

# INSTRUÇÕES DE FORMATO E ESTILO PARA A IA

FORMATO OBRIGATÓRIO: • Responder SEMPRE em Português de Portugal com terminologia industrial correcta • Para cada decisão técnica major: apresentar DUAS alternativas com prós e contras, depois recomendar • Incluir código Python funcional para: geração de dados sintéticos, parser DXF, pipeline de ML, endpoints FastAPI, integração LangChain, schemas SQL • Usar tabelas para comparações, timelines e listas de features • Cada secção deve ser auto-contida — alguém que leia apenas a Fase 4 deve percebê-la • Ser exaustivo e específico — sem generalizações. Dar exemplos concretos, URLs reais, nomes reais de datasets, ferramentas específicas com justificação • O documento final deve ser profissional para apresentar a co-fundador, investidor ou cliente • Comprimento: tão longo quanto necessário. NÃO truncar por brevidade. Este é um documento estratégico, não um resumo. COMEÇAR COM A FASE 0 — Validação do Problema. Ser exaustivo. Ser concreto. Tomar o tempo necessário. Este documento será a fundação técnica e estratégica dos próximos 12 meses.

NOTA SOBRE ABORDAGEM POR SECÇÕES: Este prompt é extenso e produz um plano de implementação muito longo. Recomenda-se executá-lo por secções no Opus 4.6: • Conversa 1: Fase 0 + Fase 1 (validação + dados) • Conversa 2: Fase 2 + Fase 3 (modelo + API) • Conversa 3: Fase 4 + Fase 5 (piloto + agente) • Conversa 4: Fase 6 + Fase 7 + Fase 8 (ERP + comercial + roadmap) • Conversa 5: Recursos de aprendizagem + compliance Isto maximiza a profundidade e qualidade de cada secção.